Gustavo Franco Pereira

ATIVIDADE AVALIATIVA

Sistema de Climatização Inteligente com Arduino Uno (IoT)

LIMEIRA – SP

2025

Sumário

1.	FINALIDADE DA APLICAÇÃO	1

2.	OBJETIVO DO PROJETO	2

3.	MATERIAIS E COMPONENTES	3

4.	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	4

5.	ESQUEMA DE LIGAÇÕES	5

6.	CÓDIGO ARDUINO	6

7.	BENEFÍCIOS NO MUNDO REAL	7

8.	CONCLUSÃO	8

# FINALIDADE DA APLICAÇÃO

O projeto “Sistema de Climatização Inteligente com Arduino Uno (IoT)” visa desenvolver uma solução prática e acessível para monitoramento de temperatura em ambientes residenciais. Através de sensores e atuadores simples, o sistema oferece conforto e segurança, permitindo ações automáticas e alertas visuais e sonoros.

O projeto utiliza o Arduino Uno como controlador principal, com sensor DHT11 para monitoramento de temperatura e umidade, LEDs para sinalização de status, buzzer para alerta sonoro e LCD 16x2 (sem I2C) para exibição em tempo real.

# OBJETIVO DO PROJETO

Criar um sistema capaz de:

Monitorar temperatura e umidade do ambiente continuamente;

Acionar LEDs para indicar a faixa de temperatura (ideal, atenção, crítica);

Disparar um buzzer quando houver temperaturas extremas;

Simular o acionamento automático de um ventilador ou aquecedor via LED;

Fornecer informações em tempo real através de um display LCD;

Possibilitar futura integração com módulos de comunicação remota (Wi-Fi/Bluetooth).

# MATERIAIS E COMPONENTES

| Componente | Quantidade | Função |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno | 1 | Controlador principal |
| Sensor DHT11 (4 pinos) | 1 | Leitura de temperatura e umidade |
| LCD 16x2 (sem I2C) | 1 | Exibição de temperatura, umidade e estado |
| LED verde | 1 | Indica temperatura ideal |
| LED amarelo | 1 | Indica variação moderada |
| LED vermelho | 1 | Indica temperatura crítica |
| LED azul (ventilador/ar) | 1 | Simula acionamento do ar-condicionado |
| Buzzer ativo | 1 | Alerta sonoro |
| Resistores 220 Ω | 4 | Proteção dos LEDs |
| Potenciômetro 10kΩ | 1 | Ajuste de contraste do LCD |
| Jumpers / protoboard | — | Ligações do circuito |

# FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O sensor DHT11 mede continuamente a temperatura e umidade.

O Arduino interpreta os dados e aciona:

LED verde: 20–26 °C (condição ideal)

LED amarelo: 15–19,9 °C ou 26,1–30 °C (atenção)

LED vermelho + buzzer + LED ventilador: <15 °C ou >30 °C (crítico)

O LCD 16x2 mostra:

Temperatura (°C)

Umidade (%)

Estado atual (“OK”, “Atenção”, “Frio”, “Calor”)

O LED de ventilador simula a ativação de ar-condicionado ou aquecedor.

# ESQUEMA DE LIGAÇÕES

DHT11 (4 pinos)

VCC → 5V

DATA → D2

NC → não conectado

GND → GND

LCD 16x2

RS → D12

E → D13

D4 → A0

D5 → A1

D6 → A2

D7 → A3

RW → GND

VSS → GND

VDD → 5V

V0 → meio do potenciômetro 10 kΩ

LED+ → 5V (via resistor 220 Ω)

LED− → GND

LEDs e Buzzer

Verde → D8

Amarelo → D9

Vermelho → D10

Ventilador (azul) → D7

Buzzer → D11

# CÓDIGO ARDUINO

# BENEFÍCIOS NO MUNDO REAL

- Evita superaquecimento ou frio excessivo em ambientes residenciais ou pequeno laboratórios.

- Pode ser expandido para acionar ventiladores ou aquecedores reais.

- Promove conforto e segurança.

- Demonstra conceito de IoT com sensores e atuadores simples.

# CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido demonstra como a integração de componentes eletrônicos simples com programação embarcada pode resultar em uma solução robusta e aplicável no dia a dia. A combinação de sensor DHT11, LCD, LEDs e buzzer com o Arduino Uno permitiu a criação de um protótipo funcional de climatização inteligente, alinhado aos conceitos de IoT e automação.